Биполярный транзистор в режиме усиления

Входная и выходная характеристики n-p-n транзистора КТ312Б

На рис показана схема для снятия входных и выходных вольтамперных характеристик транзистора. Величина тока базы задается генератором тока, при этом каждый раз фиксируется значение напряжения UБЭ при двух значениях напряжения UКЭ (входные характеристики) и значение тока коллектора IК при смене напряжения коллектор-эмиттер UКЭ (выходные характеристики). По таблицам данных в выбранном масштабе строятся графики входных и выходных вольтамперных характеристик.

Входные характеристики БТ в схеме с ОЭ. Образец

Выходные характеристики БТ в схеме с ОЭ. Образец.

Усилитель RC усилитель с ОЭ с эмиттерной стабилизацией

Uб  const

Назначение элементов:

С1, С2 – разделительные (связующие) ёмкости, обеспечивающие связь усилителя с источником сигнала;

Rк – нагрузка по пост. току;

Rб1, Rб2 – базовый делитель напряжения, обеспечивающий Uб  const

(задает рабочую точку транзистора);

Rэ – эмиттерное сопротивление, обеспечивающее последовательную ООС по току и стабилизацию режима работы (усилитель ОЭ с эмиттерной стабилизацией);

Сэ – эмиттерная блокирующая емкость устраняет ООС по переменному току в рабочем диапазоне частот.

Расчет по постоянному току:

Uko  1/2Ek  iko  Ek/2Rk

Iэо  iko  Uэо = iэо*Rэ

Чем больше Rэ, тем глубже ООС, но и тем меньше усиление и меньше диапазон Uвых

Uэо  10  30 % Ек, т. е. Uэо = (0,1  0,3)Ек

Для того, чтобы Uб  const необходимо, чтобы

iд = E/(Rб1 + Rб2) iбо

Для маломощных схем:

iд = (510) iбо, iбо = iко/

## Выбор ёмкостей

Для того чтобы ёмкости не влияли в полосе частот необходимо, чтобы их реактивное сопротивление xc = 1/2fc было мало.

xc1 = 1/2fнc1  Rвх (много меньше, в 3-10 раз)

xc2 = 1/2fнc2  Rн (в 3-10 раз)

xcэ = 1/2fнcэ  Rэ (в 3-10 раз)

При работе на низкоомную нагрузку и низких частотах С2 должно быть достаточно большой, порядка 1000мФ. Эта универсальная схема может быть использована без изменения элементов  в схему усилителя ОК. В этом случае Rк закорачивается, а сигнал снимается через Сэ, либо в схему ОБ. В этом случае С1 заземляется, сигнал подается через Сэ и снимается через С2. Стабилизация режима работы с помощью Rэ.

При возрастании температуры возрастает Iбо, это приводит к возрастанию iко = iбо = iэо – возрастает  возрастает Uэо = iэо*Rэ  Uбэо = Uбо – Uэо  Uбэ уменьшается  iбо – уменьшается. Имеет место компенсация за счет последовательной ООС по току.

Rэ включают последовательно с бэ.

Усилительный каскад на транзисторе

Графики токов и напряжений в транзисторном усилителе

Сигнал на входе и выходе усилителя. Образец.

Осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях снизу. Образец.

Осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях сверху. Образец.

Осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях сверху и снизу. Образец.

Конденсаторы К50-6

Задания по вариантам в соответствии со списком группы

Транзистор.

Sheet 1 - Лист 1 

Saturation current (IS) - Обратный ток 
Forward current gain coefficient (F) - Коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ h21э 
Reverse current gain coefficient (R) - Коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ при инверсном включении транзистора (эмиттер и коллектор меняются местами) 
Base ohmic resistance (RB) - Объемное сопротивление базы, Ом 
Emitter ohmic resistance (RE) - Объемное сопротивление эмиттера, Ом 
Collector ohmic resistance (RC) - Объемное сопротивление коллектора, Ом 
Substrate capacitance (CS) - Емкость коллектор-подложка, Ф 
Zero-bias B-E junction capacitance (CE) - Емкость эмиттерного перехода при нулевом напряжении, Ф 
Zero-bias C-E junction capacitance (CC) - Емкость коллекторного перехода при нулевом напряжении, Ф 
В-Е junction potential (PE) - Контактная разность потенциалов перехода база-эмиттер, В

Sheet 2 - Лист 2 

В-С junction potential (PC) - Контактная разность потенциалов перехода база-коллектор, В 
Forward transit time (TF) - Время переноса заряда через базу, с 
Revers transit (TR) - Время переноса заряда через базу в инверсном включении, с 
B-E junction grading coefficient (ME) - Коэффициент плавности эмиттерного перехода 
В-С junction grading coefficient (MC) - Коэффициент плавности коллекторного перехода 
Early voltage (VA)* - Напряжение Эрли, близкое к параметру Uк max, В. 
Base-Emitter Leakage Saturation Current (ISE) - Обратный ток эмиттерного перехода, A 
Forward Beta High-Current Knee-Point (IKF) - Ток начала спада усиления по току, близкое к параметру Iк max, A 
Base-Emitter Leakage Emission Coefficient (NE) - Коэффициент неидеальности эмиттерного перехода 
Forward current emission coefficient (NF) — Коэффициент неидеальности в нормальном режиме 

*Напряжение Эрли - параметр транзистора, характеризующий величину эффекта Эрли. Обычно VA составляет десятки вольт и более. Эффект Эрли - эффект модуляции ширины базы биполярного транзистора, который влияет на коэффициент передачи "a" (альфа параметр); или так: Изменение коэффициента передачи "a" (альфа) биполярного транзистора вследствие модуляции ширины базы при изменении коллекторного напряжения Uк получило название "эффект Эрли".

Sheet 3 - Лист 3 

Reverse current emission coefficient (NR) — коэффициент неидеальности в инверсном режиме 
Reverse early voltage (VAR) - Напряжение Эрли в инверсном включении 
Reverse beta roll-off corner current (IKR) — Ток начала спада коэффициента усиления тока в инверсном режиме 
B-C leakage saturation current (ISC) - Обратный ток коллекторного перехода 
B-C leakage emission coefficient (NC) — Коэффициент неидеальности коллекторного перехода 
Current for base resistance equal to (rb+RBM)/2(IRB) - Ток базы, при котором сопротивление базы = (rb+RBM)/2(IRB), где: 

RB - Объемное сопротивление базы, Ом 
IRB — ток базы, при котором сопротивление базы уменьшается на 50% от разниц RB-RBM, А 

Minimum base resistance at high currents (RBM) - Минимальное сопротивление базы при больших токах, 0м 
Coefficient for bias dependence of tF (XTF) - Коэффициент, определяющий зависимость времени tF переноса зарядов через базу от напряжения коллектор-база 
Voltage describing VBC dependence of tF (VTF) — Напряжение коллектор-база, при котором начинает сказываться его влияние на tF, В 
High-current dependence of tF (ITF) — ток коллектора, при котором начинается сказываться его влияние на tF, А

Sheet 4 - Лист 4 

Excess phase at frequency equal to 1/(tF*2PI)Hz (PTF) - Дополнительный фазовый сдвиг на граничной частоте транзистора Fгр=l/(2*tF), град 
Fraction of B-C depletion capacitance connected to internal base node (XCJC) — Коэффициент расщепления емкости база-коллектор 
Substrate junction built-in potential (VJS) — Контактная разность потенциалов перехода коллектор-подложка, В 
Substrate junction exponential factor (MJS) — Коэффициент плавности перехода коллектор-подложка 
Forward and reverse beta temperature exponent (ХТВ) — Температурный коэффициент усиления тока в нормальном и инверсном режимах 
Energy gap for temperature affect on IS (EG) — Ширина запрещенной зоны, эВ 
Temperature exponent for for effect on IS (ХТI) — Температурный коэффициент тока насыщения 
Flicker noise coefficient (KF) - Коэффициент фликкер-шума 
Flicker noise exponent (AF) - Показатель степени в формуле для фликкер-шума

Sheet 5 - Лист 5 

Parameter measurement temperature (TNOM) - Температура транзистора, °С