Задание І. Измерение напряжения и вычисление тока через диод.

В новом файле программы Electronics Workbench соберите схему по рисунку.

Снимите показания напряжения на диоде Unp при прямом смещении с мультиметра. Вывод терминала мультиметра осуществляется двойным нажатием левой клавиши мыши на элементе. В случае необходимости можно пользоваться кнопкой Pause. Полученные данные занесите в таблицу 1.1.

Переверните диод и снова запустите схему. Теперь мультиметр покажет напряжение на диоде Uобр при обратном смещении. Полученные данные занесите в таблицу 1.1.

Вычислите ток диода при прямом Іпр и обратном Іобр смещении согласно формулам (9.1) и (9.2). Полученные данные занесите в таблицу 1.1.

Таблица 1.1.

| Параметры | Полученные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка 1 | Проверка 2 |
| Unp | 1.4998 В | 1.4998 В |
| Uобр | 10 В | 10 В |
| Іпр | 0,085 А | 0.085 А |
| Іобр | 0 А | 0 А |

Задание ІІ. Измерение тока.

В этом же окне программы ЕWB соберите схему.

Включите схему и снимите показания тока диода Іпр при прямом смещении с мультиметра. Данные занесите в таблицу 1.1.

Переверните диод и снова запустите схему. Теперь мультиметр покажет ток Іобр диода при обратном смещении. Данные занесите в таблицу 1.1.

Таблица 1.1.

| Параметры | Полученные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка 1 | Проверка 2 |
| Іпр | 0,085 А | 0.085 А |
| Іобр | 0 А | 0 А |

Задание ІІІ. Снятие вольтамперной характеристики диода.

Прямая ветвь ВАХ.

Соберите схему.

Включите схему. Установите значения ЭДС источника в соответствии с таблицей начиная с 5В. По амперметру и вольтметру снимите значения и занесите в таблицу 1.2.

Таблица 1.2.

| Полученные данные | Значение ЭДС источника, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0 |
| Іпр | 0.0036 А | 0.0027 А | 0.0017 А | 0.0007138 А | 0.000002 А | 0.0000005 А | 0 А |
| Uпр | 1.358 В | 1.334 В | 1.324 В | 1.286 В | 0.988 В | 0.499 В | 0 В |

Обратная ветвь ВАХ.

В схеме диод.

Включите схему. Установите значения ЭДС источника в соответствии с таблицей начиная с 0В. По амперметру и вольтметру снимите значения и занесите в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.

| Полученные данные | Значение ЭДС источника, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Іобр | 0 А | 0.000005 А | 0.00001 А | 0.000015 |
| Uобр | 0 В | 4.995 В | 9.99 В | 14.98 В |

По полученным данным постройте графики ВАХ при прямом и обратном смещении.

Определите напряжение изгиба. Напряжение изгиба определяется из вольтамперной характеристики диода, смещенного в прямом направлении, для точки, где характеристика претерпевает резкий излом.

Задание ІV. Получение ВАХ на экране осциллографа

Постройте схему.

Включите схему.

На ВАХ, появившейся на экране осциллографа, по горизонтальной оси считывается напряжение на диоде в милливольтах (канал А), а по вертикальной - ток в миллиамперах (канал В, 1 мВ соответствует 1 мА). Обратите внимание на изгиб ВАХ. Измерьте и запишите величину напряжения изгиба.